ООО «Ракурс» Проект планировки территории и проект межевания в составе проекта планировки территории для строительства дороги (подъезда) к земельному участку с кадастровым номером 53:03:1526001:1, расположенного в границах д. Борцово - ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Положение о размещении линейных объектов - Том 1 Раздел 2 П №170 от 11.10.17

- Директор ООО «Ракурс» К.Г. Малихова - Руководитель проекта Н.А. Румянцева - 2017г

# Содержание

Содержание	4

Введение.	5

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ	8

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика	8

Параметры линейного объекта, планируемого к размещению	9

# ОБЩИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Графическая часть. |  |
| Лист 1 | Чертёж красных линий | М 1:500 |
| Лист 2 | Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов | М 1:500 |
| Лист 3* | Чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | М 1:500 |
| Раздел 2 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Том 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Раздел 3 | Графическая часть. |  |
| Лист 1 | Схема расположения элементов планировочной структуры | М 1:10 000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | М 1:500 |
| Лист 3 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:500 |
| Лист 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | М 1:500 |
| Лист 5 | Схема конструктивных и планировочных решений | М 1:500 |
| Лист 6* | Схема границ территорий объектов культурного наследия | М 1:500 |
| Лист 7* | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:500 |
| Раздел 4 | Пояснительная записка. |  |
| Том 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ |  |  |
| Раздел 5 | Графическая часть. |  |
| Лист 1 | Чертёж границ планируемых и существующих элементов планировочной структуры | М 1:500 |
| Лист 2 | Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий | М 1:500 |
| Лист 3 | Чертёж границ образуемых и изменяемых земельных участков и границ зон действия публичных сервитутов | М 1:500 |
| Раздел 6 | Пояснительная записка. |  |
| Том 4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ: МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Раздел 7 | Графическая часть. |  |
| Лист 1 | Чертёж границ существующих земельных участков | М 1:500 |
| Лист 2 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территорий | М 1:500 |
| Лист 3 | Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства | М 1:500 |
| Лист 4* | Чертеж границ особо охраняемых природных территорий | М 1:500 |
| Лист 5* | Чертеж границ территорий объектов культурного наследия | М 1:500 |
|  | CD-диск с электронной версией |  |

# Примечание

Схемы отмеченные * не разрабатываются в связи с отсутствие объектов указанных в названии схемы в границах проектируемой территории

# Введение.

  - Проект планировки территории и проект межевания в составе проекта планировки территории для строительства дороги (подъезда) к земельному участку с кадастровым номером 53:03:1526001:1 разработан в 2018г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «Ракурс» (Великий Новгород) на основании Постановления Администрации Яжелбицкого сельского поселения №170 от 11.10.2017.

Проект планировки разрабатывается в соответствии с:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Положения СП 11-112-2001 (порядок разработки и состав раздела «Инженерно - технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»);

- Федеральный закон № 184-Ф3 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон № 169-Ф3 от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Генеральный план Яжелбицкого сельского поселения Валдайского района Новгородской области;

- Правила землепользования и застройки Яжелбицкого сельского поселения;

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ);

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;

- Приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;

Цель и назначение работы по разработке проекта планировки: Установление границ земельных участков предназначенных для размещения дороги (подъезда) к земельному участку.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Материалы основной части проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

# I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

## Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Выполняется проект планировки для определения места размещения дороги (подъезда) к земельному участку.

Проектом планировки предусматривается размещение дороги (подъезда) к земельному участку с кадастровым номером 53:03:1526001: в д. Борцово.

Протяженность дороги (подъезда) составляет 570 м.

Трасса дороги проходит частично по территории находящейся в муниципальной собственности и землям находящимся в частной собственности.

Зона планируемого линейного объекта проходит по территории д. Борцово, Яжелбицкого сельского поселения.

Рассматриваемая территория проходит по территории кадастровых кварталов 53:03:15260001, 53:03:1539001.

На территории размещения дороги (подъезда) отсутствуют инженерные коммуникации.

Подлежащие переустройству коммуникации отсутствуют.

- Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

| № пп | Параметры | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования | кв.м | 3617 |
| 2 | Площади формируемых земельных участков | кв.м | 3617 |
| 3 | Протяженность дороги (подъезда) | м | 570 |

- Параметры застройки.

| № пп | № земельного участка | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Площадь земельного участка, кв.м | Протяженность объекта, м | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Образуемые земельные участки |  |  |  |  |  |
| 1 | 53:03:1526001:ЗУ1 | сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры | 2309 |  | Земли населенных пунктов |
|  | 53:03:1526001:ЗУ1 контур 1 | сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры | 2230 |  | Земли населенных пунктов |
|  | 53:03:1526001:ЗУ1 контур 2 | сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры | 79 |  | Земли населенных пунктов |
| 3 | 53:03:1539001:ЗУ2 | сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры | 138 |  | Земли населенных пунктов |
| 4 | 53:03:1526001:42:ЧЗУЗУ1 | сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры | 479 |  | Земли населенных пунктов |
| 5 | 53:03:1526001:41:ЧЗУЗУ1 | сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры | 690 |  | Земли населенных пунктов |
| 2. Изменяемые земельные участки |  |  |  |  |  |
| 6 | 53:03:1526001:41 | Для дачного строительства | 4860 |  | Земли населенных пунктов |
|  | 53:03:1526001:41 контур 1 | Для дачного строительства | 4720 |  | Земли населенных пунктов |
|  | 53:03:1526001:41 контур 2 | Для дачного строительства | 140 |  | Земли населенных пунктов |
| 7 | 53:03:1526001:42 | Для дачного строительства | 14111 |  | Земли населенных пунктов |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта.

## Параметры линейного объекта, планируемого к размещению

Полоса отвода под размещение дороги (подъезда) представляет собой полосу вдоль дороги (подъезда), площадью 3617 м2.

Вся территория располагается на землях населённых пунктов.

Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков проводятся, трасса дороги расположена частично на землях общего пользования д. Борцово, принадлежащих Яжелбицкому сельскому поселению.

Затраты связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения не потребуются.

Мероприятия по  сохранению объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия на данной территории отсутствуют, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не требуются.

Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна  осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства дороги, собираются в закрытые металлические контейнеры на территории предприятия, производящего строительство, и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

При организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства, взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств).

По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий.

Для предотвращения аварий на трубопроводах и пожаро-взрывоопасных объектах необходимо безотлагательное проведение организационно-технологических мероприятий, направленных на сокращение числа и размеров аварий и принятия системы мер по ликвидации их последствий.

Организационно-технологические мероприятия:

- Совершенствование электрохимической защиты трубопроводов, емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов от коррозии, контроль за их состоянием.

- Для уменьшения аварий производится дефектоскопия труб и емкостей, применяются антикоррозийные покрытия, ингибиторы коррозии.

- Своевременный ремонт и замена аварийно-опасных элементов хранения и участков трубопроводов.

- Формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими специализированными машинами и механизмами.

Как показывает анализ, основными причинами взрывов газа являются изношенность газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количество взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием населением газовых баллонов.

Меры по предупреждению данных ЧС в основном связаны с осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, а также принятием специальных программ по указанной проблеме.

Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.

На территории предусмотрены следующие системы и мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность объекта:

- наружное пожаротушение с установкой пожарных гидрантов на сети хозяйственно-бытового противопожарного водопровода;

-  планировочная организация жилого комплекса, размещение зданий и сооружений с учетом  обеспечения минимальных противопожарных расстояний;

- обеспечение подъезда пожарной спецтехники по твердым покрытиям шириной 6м ко всем зданиям и сооружениям, к пожарным гидрантам.

Жилые дома комплекса располагаются на территориях индивидуальных земельных участков в соответствии с установленными границами застройки данных участков. Минимальное расстояние от красной линий до жилых домов и строений улиц установлено 5м. Класс конструктивной пожарной опасности определяется в соответствии с Техническим регламентом, принятым законом №123-ФЗ от 22.07.2008г. Минимально возможное расстояние между жилыми домами на смежных участках 6м.

Принятые планировочные решения позволяют осуществлять эвакуацию людей при пожаре на прилегающие к зданиям и сооружениям безопасные зоны до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара.

На территории проектируемого жилого комплекса предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара:

- доступ подразделений пожарной охраны к зданиям и сооружениям по твердым покрытиям;

- доступ наружным гидрантам противопожарного водоснабжения, расположенных на нормативном расстоянии от проезжей части и зданий 9,5м.

На объекте должны быть разработаны организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания, в которые входят:

организация пожарной охраны, в том числе ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с существующими законодательными актами;

организация обучения работающих правилам ПБ;

разработка и реализация норм, правил, инструкций по ПБ;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению ПБ;

разработка мероприятий по действию администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей;

- создание на объекте специальной службы или привлечение специализированной организации, имеющих соответствующие лицензии МЧС РФ, для осуществления технического обслуживания и контроля эксплуатации технических средств противопожарной защиты;

- создание на объекте добровольной пожарной дружины (ДПД) из числа рабочих, инженерно-технических работников и служащих для контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения разъяснительной работы среди рабочих по соблюдению противопожарного режима и надзора за исправностью средств пожаротушения и их укомплектованностью;

- разработка на объекте табеля действия работников объекта и членов ДПД при пожаре;

- оборудование помещений зданий первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 и ППБ-01.