Правила

землепользования и застройки Яжелбицкого сельского 							 поселения

Утверждены   решением Совета депутатов  Яжелбицкого сельского поселения   от 13.12.2012г  № 72

( В редакции решений Совета депутатов Яжелбицкого сельского поселения от  02.09. 2013г.  № 98;  от 03.06.2014 №  133; от  30.12.2014  № 154; от  22.12. 2016г.  № 63; от  07.04. 2017г.       № 78; от 28.12.2017г. № 109; от 23.05.2018г  № 139)

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области (далее также – Правила землепользования и застройки, Правила) являются нормативным правовым актом Яжелбицкого сельского поселения, разработанным в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области, Уставом  Яжелбицкого сельского поселения, генеральным планом Яжелбицкого сельского поселения, иными нормативными правовыми актами Яжелбицкого сельского поселения, а также с учетом положений нормативных документов, определяющих основные направления социально-экономического и территориального развития Яжелбицкого сельского поселения, охраны и использования объектов культурного наследия, окружающей среды и природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательны                       ми требованиями.

Часть I. Порядок применения правил 
землепользования и застройки 
и внесения в них изменений

Глава 1. Положения о регулировании землепользования и застройки 
органами местного самоуправления

Статья 1. Общие положения о регулировании землепользования и застройки 
органами местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения  Валдайского муниципального района Новгородской области в рамках своих полномочий осуществляют регулирование землепользования и застройки на территории данного муниципального образования, основываясь на принципах законодательства о градостроительной деятельности и земельного законодательства.

2. Регулирование землепользования и застройки на территории Яжелбицкого сельского поселения осуществляется посредством установления территориальных зон и градостроительных регламентов в составе настоящих правил землепользования и застройки, а также установления порядка применения настоящих правил землепользования и застройки физическими, юридическими и должностными лицами.

Статья 2. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (далее – комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждается главой администрации Яжелбицкого сельского поселения, после вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки, реализует отдельные полномочия, связанные с регулированием землепользования и застройки органами местного самоуправления. К данным полномочиям относятся:

1)  рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие правила землепользования и застройки, подготовка заключений по таким предложениям и направление данных заключений главе администрации Яжелбицкого сельского поселения;

2) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального строительства, направление сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления таких разрешений лицам, указанным в пункте 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний по данному вопросу, подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования или об отказе предоставления таких разрешений и направление данных рекомендаций главе администрации Яжелбицкого сельского поселения;

3) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направление сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления таких разрешений лицам, указанным в пункте 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе публичных слушаний по данному вопросу, подготовку рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе предоставления таких разрешений и направление данных рекомендаций главе администрации Яжелбицкого сельского поселения;

4) иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами.

Глава 2.  Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Статья 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

1. Положения настоящей статьи не применяются в отношении земельных участков, на которые, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не распространяется действие градостроительных регламентов и на земельные участки, для которых, в соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются, а также на объекты капитального строительства, расположенные на таких земельных участках.

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом, установленным в настоящих правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения требований технических регламентов.

3. Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства может быть изменен только на вид разрешенного использования, предусмотренный градостроительным регламентом территориальной зоны, к которой отнесены данные земельные участки и объекты капитального строительства.

4. Изменение основного или вспомогательного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой основной или вспомогательный вид разрешенного использования осуществляется правообладателями данных земельных участков и объектов капитального строительства без дополнительных разрешений и согласований, если иное не установлено в федеральных законах.

5. Изменение основного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на условно разрешенный вид использования осуществляется правообладателями данных земельных участков и объектов капитального строительства после получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

6. Изменение условно разрешенного вида использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой условно разрешенный вид использования осуществляется правообладателями данных земельных участков и объектов капитального строительства после получения нового разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

7. Изменение вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не может быть осуществлено в следующих случаях:

1) в случае, если после такого изменения размеры земельного участка не будут соответствовать градостроительному регламенту;

2) в случае, если после такого изменения параметры объекта капитального строительства не будут соответствовать градостроительному регламенту;

3) в случае, если на земельном участке расположены объекты, не соответствующие новому виду разрешенного использования (то есть отсутствующие в перечне объектов капитального строительства, разрешенных для размещения на земельных участках, установленном в градостроительном регламенте для нового вида разрешенного использования).

Статья 4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, на которые действие градостроительного регламента не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков указанных в пункте 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и земельных участков, расположенных на землях, указанных в пункте 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках, осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Глава 3. Положения о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления

Статья 5. Общие положения о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

1. Подготовка документации по планировке территории Яжелбицкого сельского поселения  осуществляется на основании настоящих правил землепользования и застройки и Генерального плана Яжелбицкого сельского поселения.

2. Настоящие правила землепользования и застройки применяются при подготовке документации по планировке территории в части, не касающейся земельных участков, указанных в пункте 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и земельных участков, расположенных на землях, указанных в пункте 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Применение правил землепользования и застройки при подготовке 
проектов планировки территорий

1. Настоящие правила землепользования и застройки применяются при подготовке проектов планировки территорий Яжелбицкого сельского поселения следующим образом:

1) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения должны устанавливаться с учетом необходимости обеспечения соответствия данных объектов и земельных участков для их размещения градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон;

2) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения должны устанавливаться с учетом необходимости обеспечения соответствия данных объектов и земельных участков для их размещения градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон;

3) характеристики планируемого развития территорий (в том числе параметры застройки), должны устанавливаться в соответствии с градостроительными регламентами соответствующих территориальных зон.

Статья 7. Применение правил землепользования и застройки при подготовке 
проектов межевания территорий

1. Настоящие правила землепользования и застройки применяются при подготовке проектов межевания территорий Яжелбицкого сельского поселения следующим образом:

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений должны устанавливаться в соответствии с требованиями градостроительных регламентов соответствующих территориальных зон о минимальных отступах от красных линий;

2) образуемые и изменяемые земельные участки, должны соответствовать требованиям градостроительных регламентов соответствующих территориальных зон о предельных размерах земельных участков;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков не должны пересекать границы территориальных зон (за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации);

4) виды разрешенного использования образуемых земельных участков должны соответствовать градостроительным регламентам соответствующих территориальных зон.

Статья 8. Применение правил землепользования и застройки при подготовке 
градостроительных планов земельных участков

1. Настоящие правила землепользования и застройки применяются при подготовке градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Яжелбицкого сельского поселения, следующим образом:

1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в составе градостроительного плана земельного участка определяются в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны;

2) информация о градостроительном регламенте в составе градостроительного плана земельного участка (в случае, если на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента) приводится в соответствии с настоящими правилами землепользования и застройки.

Глава 4. Положения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки

Статья 9. Обязательность проведения публичных слушаний, общественных обсуждения по вопросам землепользования и застройки

1. На публичные слушания, общественные обсуждения в обязательном порядке выносятся:

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных документов;								проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;        			проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;												 вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений

1. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в порядке, определенном в федеральных законах, муниципальных правовых актах Яжелбицкого сельского поселения и настоящих правилах землепользования и застройки.

2. Общий порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки:

1) принятие решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений уполномоченным органом местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения;

2) информирование общественности о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений (размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в официальных средствах массовой информации Яжелбицкого сельского поселения и на официальном сайте Яжелбицкого сельского поселения в сети Интернет);

3) организация экспозиции материалов, выставленных на публичные слушания, общественные обсуждения.

4) проведение собрания (собраний) по обсуждению предмета публичных слушаний, общественные обсуждения в соответствии с установленным регламентом;

5) составление протокола результатов публичных  слушаний, общественных обсуждений;

6) составление заключения о результатах публичных  слушаний, общественных обсуждений и его публикация в официальных средствах массовой информации Яжелбицкого сельского поселения и на официальном сайте Яжелбицкого сельского поселения в сети Интернет.

Глава 5. Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки

Статья 11. Общие положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки

1. Внесение изменений в настоящие правила землепользования и застройки осуществляется по основаниям, предусмотренным федеральными законами. Порядок внесения изменений в настоящие правила землепользования и застройки определен федеральными законами.

2. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки должен содержать перечень изменений с приложением карты градостроительного зонирования или её фрагментов в новой редакции.

Статья 12. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
на основании несоответствия Генеральному плану поселения

1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется на основании несоответствий настоящих правил землепользования и застройки Генеральному плану Яжелбицкого сельского поселения, возникших в результате внесения в данный генеральный план изменений, выразившихся в следующем:

1) в несоответствии территориальных зон и градостроительных регламентов функциональным зонам и параметрам их планируемого развития, установленным в генеральном плане;

2) в пересечении границ территориальных зон с границами населенных пунктов, установленными в генеральном плане;

3) в иных несоответствиях территориальных зон и градостроительных регламентов Генеральному плану Яжелбицкого сельского поселения.

Статья 13. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
на основании утвержденной документации по планировке территории

1. Внесение изменений в части уточнения установленных в градостроительных регламентах предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, осуществляемое на основании утвержденной документации по планировке территории, может производиться только путем выделения подзоны и установления для неё дополнительных по отношению к градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, определенных в документации по планировке территории.

Статья 14. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
на основании несоответствия границ территориальных зон требованиям 
о принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне

1. Действие настоящей статьи распространяется только на земельные участки, образованные до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки.

2. В случае если границы территориальных зон не соответствуют требованиям федеральных законов о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, в результате чего какой-либо земельный участок отнесен к нескольким территориальным зонам, правообладатель данного земельного участка вправе:

1) осуществить раздел данного земельного участка или выдел из него нового земельного участка (земельных участков) в соответствии с границами территориальных зон;

2) инициировать подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, включающей данный земельный участок;

3) инициировать устранение такого несоответствия органами местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения (результатом устранения такого несоответствия будет являться отнесение данного земельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен).

3. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных зон и при этом не пересекается границами функциональных зон, установленных в Генеральном плане Яжелбицкого сельского поселения, уполномоченные органы местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения, в рамках совершенствования порядка землепользования и застройки на территории поселения, направляют в комиссию предложение о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отнесения данного земельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен.

4. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных зон и при этом пересекается границами функциональных зон, установленных в Генеральном плане Яжелбицкого сельского поселения, глава администрации Яжелбицкого сельского поселения принимает решение о подготовке предложения о внесении изменений в Генеральный план Яжелбицкого сельского поселения в части отнесения данного земельного участка к одной из функциональных зон, в которых он расположен. После внесения данных изменений в генеральный план, глава администрации Яжелбицкого сельского поселения, в рамках приведения правил землепользования и застройки в соответствие данному генеральному плану, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части отнесения вышеуказанного земельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен.

5. Действия органов местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, осуществляются в случае, если правообладатель указанного в данных пунктах земельного участка, либо сами органы местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения, инициировали устранение несоответствия границ территориальных зон требованиям федеральных законов о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

Глава 6. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 15. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительными регламентами, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительными регламентами или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительными регламентами.

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 16. Использование земельных участков, применительно к которым были 
утверждены градостроительные планы, и объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках

1. Использование земельных участков, применительно к которым, до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки, были утверждены градостроительные планы, а также использование объектов капитального строительства, расположенных (либо планируемых к размещению) на таких земельных участках, может осуществляться в соответствии с данными градостроительными планами (за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи), либо в соответствии с новыми градостроительными планами.

2. В случае, если земельные участки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, или объекты капитального строительства, расположенные (либо планируемые к размещению) на таких земельных участках, не соответствуют градостроительным регламентам, установленным настоящими правилами землепользования и застройки, и их использование опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды или объектов культурного наследия, градостроительные планы таких земельных участков утрачивают силу с даты вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки. Для данных земельных участков требуется получение новых градостроительных планов.

3. Использование земельных участков, образованных в результате объединения, раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, применительно к которым, до вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки, были утверждены градостроительные планы, не может осуществляться в соответствии с данными градостроительными планами. Для образованных таким образом земельных участков требуется получение новых градостроительных планов.

4. Подготовка новых градостроительных планов применительно к земельным участкам, указанным в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, должна осуществляться в соответствии с настоящими правилами землепользования и застройки. Ранее выданные градостроительные планы земельных участков и градостроительные планы земельных участков, из которых образованы новые земельные участки, утрачивают силу со дня выдачи новых градостроительных планов.

Статья 17. Особенности применения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1. Наименования, описания и коды видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, применяются в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным или условно разрешенным видам использования земельных участков.

3. Видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленным в градостроительных регламентах, соответствуют перечни объектов капитального строительства, разрешенных для размещения на земельных участках (далее – перечни). На земельных участках может размещаться одно или несколько зданий, строений, сооружений, упомянутых в данных перечнях. Размещение иных объектов капитального строительства не допускается.

В случае, если в градостроительном регламенте для вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства вместо перечня указан прочерк, строительство зданий, строений и сооружений на земельных участках с таким видом разрешенного использования не допускается.

Исключение составляют случаи, при которых для земельного участка с таким видом разрешенного использования дополнительно определен вспомогательный вид разрешенного использования. Строительство на территории данного земельного участка может осуществляться только в соответствии с перечнем, соответствующим такому вспомогательному виду разрешенного использования.

Статья 18. Особенности применения предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Размеры образуемых и изменяемых земельных участков должны соответствовать требованиям градостроительных регламентов о максимальной и минимальной площади земельных участков.

2. минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, определяются только в том случае, если красные линии установлены в проекте планировки территории.

3. В случае, если границы земельных участков совпадают с красными линиями, минимальные отступы от границ таких земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, равны минимальным отступам от красных линий.

4. Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства определяется в метрах по вертикали от максимальной планировочной отметки земли по периметру отмостки объекта капитального строительства до наивысшей точки конька или плоской кровли объекта капитального строительства.

Требования градостроительных регламентов в части предельной (максимальной) высоты объектов капитального строительства не распространяются на:

1) антенны;

2) вентиляционные и дымовые трубы;

3) шпили;

4) аттики;

5) балюстрады (ограждения);

6) выходы на кровлю максимальной площадью 16 м2 и высотой 2,5 м;

7) остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не превышает 25 % площади кровли;

8) машинные помещения лифтов высотой до 5 м.

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. При этом площадь земельного участка, которая может быть застроена, определяется как сумма площадей горизонтальных сечений по внешним обводам объектов капитального строительства на уровне цоколей, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы.

В площадь земельного участка, которая может быть застроена, включается площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под таким зданием.

В случае размещения парковки в подземных, цокольном и (или) первых двух надземных этажах здания, площадь земельного участка, которая может быть застроена, определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу данного здания (включая выступающие части) на уровне верха перекрытия парковки.

- Статья 19. Выдача разрешения на строительство.

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий заказчику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Разрешение на строительство объектов на территории муниципального образования выдается администрацией муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Услуга может предоставляться через ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в электронном виде.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный кадастровый учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного кадастрового учета реконструированного объекта капитального строительства, а также государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

4. Выдача разрешений на строительство производится в соответствии со статьями   51-55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

- Статья 20. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо направляет в администрацию муниципального образования заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Услуга может предоставляться через ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в электронном виде.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет оконченного строительством объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета объекта капитального строительства.

- Статья 21. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

1. Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.

2. Решение о резервировании земель принимается на основании следующих документов:

- документация по планировке территории;

- документы территориального планирования в случаях создания особо охраняемых природных территорий, размещения объектов обороны и безопасности;

- государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном порядке.

3. Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного самоуправления по месту нахождения резервируемых земельных участков и вступает в силу не ранее его опубликования.

4. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о резервировании земель, направляют копию решения о резервировании земель и прилагаемую к нему схему резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».

5. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с:

1) выполнением международных договоров Российской Федерации;

2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;

- объекты использования атомной энергии;

- объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации;

- объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

- объекты, обеспечивающие космическую деятельность;

- линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;

- объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или местного значения;

- автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.

6. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд устанавливаются в соответствии с действующим земельным законодательством.

- Статья 22. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков, водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами.

1. Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и на основании статьи 25.1 Закона от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах».

2. Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются пользователям недр в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях геологического изучения недр может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитутов на основании разрешения органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39,2 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Образование земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, осуществляется на основе документов, предусмотренных законодательством о государственном кадастре недвижимости и законодательством Российской Федерации о недрах.

4. Земельный участок, необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления отвода, а также после утверждения проекта проведения указанных работ.

5. Прекращение прав пользователей недр на предоставленные им земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным законодательством и Федеральным Законом от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах».

6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков осуществляется на основании решений об их изъятии по ходатайствам пользователей недр.

7. Порядок подготовки, рассмотрения ходатайств и принятия решений об изъятии земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, устанавливается Правительством Российской Федерации.

8. Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия лицензии или при досрочном прекращении пользования недрами.

- Статья 23. Основные принципы организации землепользования и застройки территорий.

1. Планировочная организация землепользования и застройки территории должны отвечать требованиям создания окружающей среды, соответствующей значению поселения и наиболее способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов природной среды, обеспечивающим эффективное использование территории с учетом особенностей ее функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур поселения, принятых в генеральном плане, инженерно-геологических и ландшафтных характеристик территории.

2. Застройка территорий должна осуществляться в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Новгородской области, схемой территориального планирования муниципального образования Валдайский район, Генеральным планом поселения, утвержденными проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности.

3. Органы местного самоуправления осуществляют распоряжение земельными участками на территории Яжелбицкого сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (глава 5.1), иными федеральными законами, законодательством Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения после государственной регистрации права собственности на них.

4. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строительства объектов капитального строительства, целей, не связанных со строительством.

5. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

6. Порядок предоставления земельных участков для строительства регулируется Земельным кодексом Российской Федерации. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии, линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Часть II. КАРТА  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

# Глава 8. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.

Статья 64. Карта градостроительного зонирования.

1. Карта градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения является * (далее – карта градостроительного зонирования) является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 1).

2. На карте градостроительного зонирования выделены следующие основные виды территориальных зон:

•   зоны индивидуальной жилой застройки;

•   зоны обслуживания населения;

•   промышленно-складские зоны V класса опасности (СЗЗ не превышает 50 м);

•   промышленно-складские зоны III, IV класса опасности (СЗЗ свыше 50 м);

•   зоны сельскохозяйственного назначения;

•   зоны сельскохозяйственного использования;

•   зоны садоводств и дачных участков;

•   зоны рекреационных ландшафтных территорий;

•   зоны лесного фонда;

•   зоны водного фонда;

•   зоны специального назначения.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только к одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения.

В случаях, когда в пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки, допускается установление территориальных зон применительно ко всей территории планировочных элементов или их частей при соблюдении требования, согласно которому последующие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие настоящих Правил) производятся с учетом установленных границ территориальных зон, либо могут являться основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части изменения ранее установленных границ территориальных зон на основании утвержденной документации по планировке территорий.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения по:

• осевым линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

•    красным линиям;

•    границам земельных участков;

•    границам или осям полос отвода для коммуникаций;

•    административным границам  Яжелбицкого сельского поселения;

•    естественным границам природных объектов;

•    границам территорий объектов культурного наследия;

•    иным границам.

*Оригинал карты градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения (с указанием масштаба) находится в Администрации Яжелбицкого сельского поселения и доступен для ознакомления заинтересованным лицам в установленном порядке.

# Глава 9. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# ТЕРРИТОРИЙ

Статья 65. Карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территорий.

1. Карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории* (далее – карта санитарно-защитных, водоохранных и иных зон) является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 2).

2. В целях охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения на указанной карте отображаются  установленные в соответствии с федеральными законами зоны, для которых установлены дополнительные ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства. Изложение указанных ограничений содержится в статье 74 настоящих Правил.

3. На указанной карте отображены санитарно-защитные зоны предприятий, определенные проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы, а также в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

На указанной карте отображены также водоохранные  зоны рек, озер и иных водоемов:

1) включенных в государственный реестр водных объектов, который ведется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

2) размеры, которых определены статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

4. Карта зон с особыми условиями ограничений использования территории и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия представлена в приложении 2 к настоящим Правилам.

•          В соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия на указанной в части 1 настоящей статьи карте отображаются зоны, для которых прописываются дополнительные к градостроительным регламентам ограничения.

•        На указанной карте отражены территории  памятников истории  и  культуры, а также территории их зон охраны.

•         Регулирование использования недвижимости с позиций охраны объектов культурного наследия осуществляется на основе проекта зон охраны объектов культурного наследия.

•     Изменения в настоящие Правила вносятся в виде отображения картографической информации проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также описания дополнительных ограничений, содержащихся в указанных проектах, после их утверждения в установленном федеральным законодательством порядке.

*    Оригинал указанной карты (с указанием масштаба) находится в Администрации Яжелбицкого сельского поселения и доступны для ознакомления заинтересованным лицам в установленном порядке.

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Глава 10. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и параметров их строительного изменения

Статья 66. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения.

На карте градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения (Приложение 1.) выделены следующие территориальные зоны:

## Жилые зоны:

Ж.1 - Зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей;

Ж.2 - Зона жилой застройки многоквартирными  домами не выше  5-ти этажей;

## Зоны сельскохозяйственного назначения:

СХ.1 - Зона сельскохозяйтвенного назначения;

СХ.2 - Зона сельскохозяйственного использования;

## Зоны производственных предприятий;

П.1 - Промышленно-складская  зона V, IV  классов опасности (СЗЗ - 50 – 100 м);

П.2 - Промышленно-складская зона III класса опасности (СЗЗ - 300 м);

Рекреацонные зоны:

## Р.1 -  Зона садоводств и дачных участков;

## Р.2 -  Зона рекреационных ландшафтных территорий;

## Зоны лесного фонда:

ЛФ - Земли лесного фонда;

## Зоны водного фонда:

ВФ - Земли водного фонда.

## Зоны специального назначения:

СН - Зона специального назначения.

## Общественно-деловые зоны:

ОД - Зона обслуживания населения.

# Статья 67.  Градостроительные регламенты для жилых зон

Ж-1 — зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей

Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для проживания в отдельно стоящих жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. отдельно стоящие односемейные или двухсемейные дома;

2. отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью;

3. ведение личного подсобного хозяйства;

4. для строительства и эксплуатации многоквартирных жилых домов  не выше 3 этажей;

5. объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации;

6. историко-культурная деятельность;

7. обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

8. здания для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

9.  здания ремонтных мастерских.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. для строительства и эксплуатации спортивных сооружений;

2. для строительства и эксплуатации детских садов, иных объектов дошкольного воспитания;

3. для строительства и эксплуатации образовательных учреждений;

4. для строительства и эксплуатации пошивочных ателье, ремонтных мастерских бытовой техники, парикмахерских и иные подобных объектов обслуживания,

5. для строительства и эксплуатации почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций;

6. для строительства и эксплуатации аптек;

7. для строительства и эксплуатации стационарных   магазинов;

8. для строительства и эксплуатации  кафе, закусочных, столовых (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) в отдельно стоящем здании,

9. для строительства и эксплуатации отделений, участковых  пунктов полиции;

10. для строительства и эксплуатации строений для содержания мелких животных (собак, птицы, кроликов и т.д.);

11. для строительства и эксплуатации библиотек, архивов, информационных центров;

12. для строительства и эксплуатации музеев, выставочных залов, религиозных объектов;

13. для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения;

14. для строительства и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения, сетей электроснабжения, автомобильных дорог;

15. для строительства и эксплуатации индивидуальных гаражей;

16. для строительства и эксплуатации антенн  сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

17. для строительства и эксплуатации площадок для сбора мусора;

18. для строительства и эксплуатации противопожарных водоемов, резервуаров;

19. для строительства и эксплуатации баз отдыха, домов приема гостей (домашние-гостиницы), мини-гостиницы;

20. для строительства и эксплуатации временных сооружений торговли;

21. для строительства и эксплуатации объектов автомобильного сервиса.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1. для строительства и эксплуатации хозяйственных построек, строений для содержания домашнего скота и птицы;

2. для садоводства, огородничества;

3. для строительства и эксплуатации индивидуальных резервуаров хранения воды, скважин для забора воды, колодцев;

4. для строительства и эксплуатации индивидуальных бань, надворных туалетов;

- 5. площадки для сбора и накопления мусора;

- 6. скважины для забора воды, (при условии организации зоны санитарной охраны

- не менее 30-50 м выше по потоку грунтовых вод);

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Параметры:

1. Минимальный размер участка для жилого дома усадебного типа –  300 м2, включая площадь застройки, Коэффициент использования территории: для жилых домов усадебного типа - не более 0,67;

2. Минимальный размер участка на одну жилую единицу  коттеджной  застройки 1-2 этажей  400м2, Коэффициент использования территории: не более 0,7

2.  Минимальный размер участка на 1-ну единицу  многоквартирных жилых домов  не выше 3 этажей– 400м2, Коэффициент использования территории: не более 0,94

3. Минимальный размер участка для ведения личного подсобного хозяйства - 300 м2.

4. Размер участка для объектов иного назначения - в соответствии с документацией по планировке территории.

5. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки

6. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

6.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

6.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания населенных мест (№ 469080).

7. Максимальный процент застройки участка в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3.     Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений.

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.

#### Ж.2 - Зона жилой застройки многоквартирными домами не выше 5-ти этажей.

Зона Ж.2 выделена для обеспечения правовых условий формирования районов с жилыми домами не выше 5-и этажей с ограниченным разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- •          отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с участками;

- •          блокированные  жилые дома с участками;

- •          дома многоквартирного типа до 5 этажей;

- •         объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации.

Условно разрешенные виды использования:

- •          детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- •          школы начальные и средние;

- •          интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребёнка,

- •          магазины в отдельно стоящем здании;

- •          амбулаторно–поликлинические учреждения;

- •          спортплощадки;

- •       спортзалы,  клубы  многоцелевого и  специализированного назначения с огра-

- ничением по времени работы;

- •          компьютерные центры, интернет-кафе;

- •          отделения, участковые пункты милиции;

- •          отделения связи;

- •          кафе, закусочные, столовые в отдельно стоящих зданиях;

- •          объекты обслуживания населения (пошивочные ателье, ремонтные мастерские  бытовой техники, парикмахерские и др.);

- •     индивидуальные мастерские по изготовлению мелких поделок (изделия народ-

- ных промыслов), на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- •          торговые центры микрорайонного значения,

- •          торгово-развлекательные центры с ограничением по времени работы;

- •          общественные резервуары для хранения воды;

- •          жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- •       парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использова-

- ния  2-5 машино-места;

- •          гостевые парковки из расчета 1 машиноместо на 2 участка;

- •          АЗС (только для легкового транспорта)

- •          сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

- •          гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов,

- •      клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назна-

- чения,

- •          музеи, выставочные залы,

- •          танцзалы, дискотеки с ограничением по времени работы,

- •          бани,

- •          рекламные агентства.

- •         антенны  сотовой, радиорелейной  и спутниковой связи (кроме мачтовых вы-

- шек).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- •          хозяйственные постройки;

- •          палисадники;

- •        объекты  пожарной  охраны  (гидранты,  резервуары, противопожарные  водо-

- емы);

- •          площадки для сбора мусора;

- •          детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- •       мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (из-

- делия народных промыслов),

- •          поликлиника  на 1-м  этаже многоквартирного  дома при  условии,  что  здание

- выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- •         поликлиника в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при усло-

- вии, что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- •          магазин  на первом этаже многоквартирного дома, при условии, что здание вы-

- ходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- •          магазин  в одноэтажной пристройке к многоквартирному  дому,  при  условии,

- что здание выходит фасадом на улицу шириной не менее 20 метров,

- •         отдельно стоящий гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой единицы,

- •         встроенный в жилой дом гараж на 1 легковую автомашину для одной жилой

- единицы,

- •         открытая стоянка из расчета одно место на одну жилую единицу,

- •         2 отдельностоящих или встроенных гаража или 2 места на открытой стоянке

- для 3-х жилых единиц на участке жилого дома для 3-х семей,

- •         1 отдельностоящий или встроенный гараж или открытая стоянка для каждых

- трех жилых единиц на участке многоквартирного дома.

## Параметры:

1.	Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной  застройки

1-2 этажей  600м², максимальный размер участка – 1500 м². Коэффициент использования

территории: не более 0,7.

2.	Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  коттеджной  застройки до 3 этажей – 600м², максимальный размер участка – 1500 м².  Коэффициент использования территории: не более 0,94.

3.	Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу блокированной застройки  - 400 м², максимальный размер участка – 800 м².   Коэффициент использования территории:  1.0 - 0,6.

4.	Минимальный размер участка на 1-ну жилую единицу  многоквартирного дома до 3 этажей – 74м²,  Коэффициент использования территории: не более 0,94.

5.	Минимальные расстояния от границ землевладений до строений, а также между строениями:

5.1.	Между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.

5.2.	От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

5.3.	От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* (прил. 1), Санитарными правилами содержания территории населенных мест (N 469080).

6. Максимальный процент застройки участка в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60%.

### Примечания:

1.	Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2.	Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3.	Высота зданий.

3.1.	Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания.

3.2	Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м.

3.3.	Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.

3.4.	Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

4.	Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

5.	Требования к ограждению земельных участков: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.

Статья 68. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

## СХ.1 – Зона сельскохозяйственного назначения.

| Основные виды разрешенного использования | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |
| сельскохозяйственное использование | 1.0 |
| растениеводство | 1.1 |
| выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 |
| овощеводство | 1.3 |
| выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 |
| садоводство | 1.5 |
| выращивание льна и конопли | 1.6 |
| животноводство | 1.7 |
| скотоводство | 1.8 |
| звероводство | 1.9 |
| птицеводство | 1.10 |
| свиноводство | 1.11 |
| пчеловодство | 1.12 |
| рыбоводство | 1.13 |
| научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 |
| хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| питомники | 1.17 |
| обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| коммунальное обслуживание | 3.1 |
| земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Специальная деятельность | 12.2 |

4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- индивидуальные жилые дома для семей, участвующих в сельскохозяйственном производстве, в том числе в составе крестьянских (фермерских)  хозяйств;

-инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельскохозяйственного производства.

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

-	предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат установлению;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 5%;

-	предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений не подлежат установлению;									      - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,  в том числе:

для хозяйственных построек -1 м.; для других объектов капитального строительства- 3м.

Параметры основных и вспомогательных видов разрешенного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 18.13330.2011. Свод правил. «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», техническими регламентами, в том числе региональными нормативами

Градостроительные регламенты для  сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются.

СХ.2 - Зона сельскохозяйственного использования.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы,      пастбища, земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

•          фермы;

•          сельскохозяйственные производственные центры;

•  здания для  производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной  продукции;

•           выращивание сельскохозяйственной продукции;

•           объекты животноводства и птицеводства;

•           тепличные хозяйства;

•           личные подсобные хозяйства;

- •         объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:

•          лесозащитные полосы.

•          сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•          антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

•          пасеки;

•          сенокосы;

•          пастбища.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:

для хозяйственных построек -1 м.; для других объектов капитального строительства- 3м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 6м.       Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 80%

Статья 69. Градостроительные регламенты для производственных зон

Зона предназначена для размещения промышленных предприятий и складских объектов Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

П.1 - Промышленно-складская  зона V, IV классов опасности (санитарно-защитные зоны 50 - 100 метров).

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

- •           клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения;

- •           библиотеки, архивы, информационные центры;

- •           музеи, выставочные залы;

- •           спортплощадки; спортивно-оздоровительные сооружения;

- •           учреждения здравоохранения: (аптечные учреждения, амбулаторно- поликлинические учреждения, консультативные поликлиники);

- •           предприятия обслуживания населения (ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты, приемочные пункты прачечных, химчисток);

- •           почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- •           общественные бани;

- •          предприятия общественного питания: (рестораны, столовые, кафе, закусочные, бары);

- •          административные здания, офисы;

- •          научные, проектные и конструкторские организации за исключением  лабораторий биологического профиля или индустриальных технологий;

- •          научные, проектные и конструкторские организации, включая лаборатории биологического профиля или индустриальных технологий;

- •          издательства и редакционные офисы с типографиями;

- •          компьютерные центры;

- •          объекты религиозных организаций;

- •          коммерческие гаражи наземные и подземные, открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей;

- •          индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного хранения автомобилей;

- •          автомойки;

- •       площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- •          трамвайные, автобусные, троллейбусные парки;

- •          парки грузового автомобильного транспорта;

- •          таксопарки, представление в аренду автомобилей;

- •     авторемонтные предприятия, станции технического обслуживания автомобилей;

- •          железнодорожные вокзалы;

- •          автовокзалы;

- •     производственная деятельность и коммунальное инженерно-техническое обеспечение;

- •         предприятия V класса опасности с санитарно-защитной зоной до 50 метров;

- •         логистические центры, склады;

- •         технопарки;

- •         химические предприятия и производства;

- •  металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия производства;

- •         производства строительной промышленности;

- •         производства по обработке древесины;

- •         текстильные производства и производства легкой промышленности;

- •         производства по обработке животных продуктов;

- •         производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;

- •         санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- •         канализационные очистные сооружения;

- •         сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения;

- •         предприятия и склады IV класса опасности с санитарно-защитной зоной до 100 метров;

- •         химические предприятия и производства;

- •         металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия и производства;

- •         производства строительной промышленности;

- •         производства по обработке древесины;

- •         текстильные производства и производства легкой промышленности;

- •         производства по обработке животных продуктов;

- •         производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;

- •         санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

- •         канализационные очистные сооружения;

- •  сельскохозяйственные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения;

- •         сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

- •         объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации;

- •         недропользование.

Условно разрешенные виды использования:

- •        общежития, связанные с производством и образованием;

- •         заведения среднего специального образования;

- •         высшие учебные заведения;

- •         спортзалы, (с бассейном или без);

- •         универсальные спортивные и развлекательные комплексы;

- •         станции скорой помощи;

- •         ветеринарные приемные пункты;

- •         общественные туалеты;

- •         магазины в отдельно стоящем здании;

- •         магазины встроенные и пристроенные;

- •         отделения полиции;

- •         порты, причалы, портовые сооружения;

- •         автозаправочные станции;

- •         кладбища;

- •         крематории;

- •         тюрьмы, следственные изоляторы;

- •         объекты военного назначения;

- •         автосалоны по продаже и обслуживанию автомобилей;

- •         склады;

- •    временные сооружения, киоски, лоточная торговля, павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- •         антенно-мачтовые сооружения сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:

для хозяйственных построек -1 м.; для других объектов капитального строительства- 3м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 12м.       Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100%; - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80%.

- П.2 Промышленно-складская зона III класса опасности

- ( санитарно-защитная зона 300 м).

- Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•     предприятия III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 м;

•     логистические центры;

•     технопарки;

•     химические предприятия и производства;

•     металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия           и производства;

•     производства строительной промышленности;

•     производства по обработке древесины;

•     текстильные производства и производства легкой промышленности;

•     производства по обработке животных продуктов;

•     производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ;

•     санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения;

•     канализационные очистные сооружения;

•     сельскохозяйственные  предприятия  и  объекты сельскохозяйственного   назначения;

•     химические предприятия и производства;

•     библиотеки, архивы;

•     пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и

иные подобные объекты обслуживания;

•     почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

•     бани;

•    кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных

напитков) в отдельно стоящем здании;

•     административные организации, конторы;

•     коммерческие гаражи  наземные  и подземные, открытые стоянки краткосрочного  хранения автомобилей;

•     индивидуальные гаражи, гаражные сооружения, места долговременного

хранения автомобилей;

•     автомойки;

•     площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков,

легковых автомобилей;

•     парки грузового автомобильного транспорта;

•     таксопарки, представление в аренду автомобилей;

•     авторемонтные предприятия;

•     автовокзалы;

- •    объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации

Условно разрешенные виды использования:

•      клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и  специализированного   назначения;

•      амбулаторно-поликлинические учреждения;

•         общежития, связанные с производством и образованием;

•         заведения среднего специального образования;

•         спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без);

•         универсальные спортивные и развлекательные комплексы;

•         станции скорой помощи;

•         ветеринарные приемные пункты;

•         киоски, лоточная  торговля, временные павильоны розничной  торговли

и  обслуживания населения;

•         общественные туалеты;

•         магазины в отдельно стоящем здании;

•         магазины встроенные и пристроенные;

•         отделения милиции;

•         причалы;

•         автозаправочные станции;

•         кладбища;

•         автосалоны по продаже и обслуживанию;

•         склады;

•         сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•         антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:

для хозяйственных построек -1 м.; для других объектов капитального строительства- 3м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 12м.       Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100%; - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80%.

Статья 70. Градостроительные регламенты для рекреационных зон

Р.1 - зона садоводств и дачных участков.

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные виды разрешенного использования:

•            садовые и дачные дома,

•         дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.),

•         постройки для содержания мелких животных,

•         сады, огороды, палисадники.

- •         объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации

Условно разрешенные виды использования:

•         отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с   придомовыми участками,

•         пункты оказания первой медицинской помощи,

•         спортивные площадки,

•         отделения, участковые пункты милиции,

•         аптеки,

•         сезонные обслуживающие объекты,

•         конфессиональные объекты,

•         магазины,

•          временные торговые объекты.

•         гостевые парковки из расчета 1 машино-место на 1 участок;

•         сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры;

•         антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

•         места для кемпингов, пикников, вспомогательные строения и инфраструктура

для отдыха на природе,

•         бани,

•         водозаборы,

•          административные здания;

•          объекты для рыборазведения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•           индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых         автомобиля,

•           встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля,

•          автостоянки,

•         индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства)

•         теплицы,

•         оранжереи,

•         надворные туалеты,

•         резервуар для хранения воды,

Параметры:

1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома, дачи - 600 м2.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки.

3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

3.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

3.2. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*.

4. Коэффициент использования территории - не более 0,67.

5. Высота зданий:

5.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли до верха конька скатной кровли - не более 13,6 м2.

5.2. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скатной кровли – не более 7 м.

5.3. Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.

6. Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основными строениями со стороны улиц не допускается.

7. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м.

8. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100%; - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80%.

Р.2 – Зона рекреационных ландшафтных территорий.

Зона рекреационно-ландшафтных территрий выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохраненияя и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Основные виды разрешенного использования:

•          рекреация;

•        вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: игровые площадки, бассейн, фонтаны, малые архитектурные формы.

- •         объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации

Условно разрешенные виды использования:

•           санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;

•           детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;

•           интернаты для престарелых;

•           дома ребенка;

•           тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки;

•           спортклубы;

•       гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели;

•           спортзалы, залы рекреаций (с бассейнами или без);

•           спортплощадки;

•           игровые площадки;

•           площадки для выгула собак;

•           места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

•           пляжи;

•     киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания;

•           не капитальные строения для кафе и закусочных;

•           пункты оказания первой медицинской помощи;

•           общественные туалеты;

•           объекты пожарной охраны;

•           объекты религиозного назначения;

•    парковки перед обслуживающих, оздоровительных и спортивных видов использования.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•          1 место парковки легковых автомобилей на 0,5 га территории парка;

•          объекты инженерно-технического обеспечения – котельные,  водопроводы, водозаборы, канализационные сети,  насосные станции, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, газораспределительные пункты, линии связи, телефонные станции;

• Хозяйственные постройки.

Параметры:

Баланс территории (от общей площади): земельные насаждения -65-75 %, аллеи и дороги – 10-15%, площадки - 8-12%, сооружения – 5-7%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:

для хозяйственных построек -1 м.; для других объектов капитального строительства- 3м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 12м.       Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100%; - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80%.

ЛФ – Зона лесного фонда.

Виды разрешенного использования ( а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах лесного фонда (ЛФ), устанавливаются в индивидуальном порядке(применительно к каждому земельному участку, объекту)Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством ( п.6 статьи 101 Земельного кодекса РФ)

ВФ – Зона водного фонда.

Виды разрешенного использования ( а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах водного фонда (ВФ), устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту)Водным  кодексом РФ, порядок об охране и использованию земель водного фонда регулируется Водным  кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.

Статья 71. Градостроительные регламенты для зон земель специального назначения

СН - Зона специального назначения

Назначение территорий:

•          действующие кладбища;

•          кладбища, закрытые на период консервации;

•          взлётно-посадочная полоса;

•          мемориальные парки;

•          мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;

•          полигоны твёрдых бытовых отходов;

•     полигоны твёрдых бытовых отходов, закрытые на период консервации;

•          аптеки;

•          отделения, участковые пункты милиции;

•          киоски, временные павильоны розничной торговли;

•          оранжереи;

•         хозяйственные корпуса;

•          объекты пожарной охраны;

•          общественные туалеты;

•          стоянки автомобилей;

•          аллеи, скверы;

•          аэропорты, аэродромы;

•          военные части.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:

для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений - 0 м.; для объектов похоронного назначения (кладбищ)- 6 м; для других объектов капитального строительства- 5 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15м.       Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100%; - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80%.

Статья 72. Градостроительные регламенты для общественно-деловых,

административно-торговых зон.

ОД   -   Зона обслуживания населения.

Зона обслуживания населения выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров поселения и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования недвижимости:

•    административные здания, офисы, конторы различных организаций, компаний;

•    общественные организации;

•    банки, отделения банков, страховые компании;

•    адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.;

•    отделения и пункты милиции;

•    отделения связи, почтовые отделения;

•     гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристи-

ческие агентства;

•     музеи, выставочные залы, художественные салоны;

•     зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, клубы (дома

культуры), центры досуговых занятий многоцелевого  и специализированного

назначения; 
            •     залы атракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры,

интернет-кафе;

•      спортивные клубы, спортивные залы и площадки;

•      магазины, торговые комплексы, открытые и закрытые мини-рынки, киоски и

временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, выставки

товаров;

•      предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны);

•      рекламные агентства, фирмы по предоставлению услуг сотовой  связи,

фотосалоны,  агентства по предоставлению сервисных услуг;

•      дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные

самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники,

•  мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов,  парикмахерские и косметические салоны и другие объекты обслуживания;

•  жилищно-коммунальные организации – управляющие компании, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

•     больницы и поликлиники, травмопункты, центры медицинской консультации и психологической реабилитации населения;

•      среднеэтажная смешанная жилая застройка, в т.ч. с размещением в нижних эта-жах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения;

•        автостанции;

- •         объекты инженерной инфраструктуры и инженерные коммуникации

Условно-разрешенные виды использования:

•     индивидуальная усадебная застройка с приусадебными участками (отдельно

стоящие и блокированные жилые дома;

•          общежития;

•          учреждения среднего профессионального образования, учебные  центры;

•          больницы, профилактории, станции скорой помощи, ветлечебницы;

•          хосписы, интернаты для престарелых и инвалидов;

•          бассейны, спортивные площадки;

•         бани, сауны;

•         автозаправочные станции, авторемонтные и сервисные мастерские;

•         вышки сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;

•         общественные туалеты;

•         братские захоронения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

•   подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки и парковки перед объектами административно-деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

•        скверы и участки зеленых насаждений;

•   АТС, локальные (в т.ч. встроенные) тепловые котельные малой мощности, объекты, инженерной инфраструктуры (КНС, ТП и др.).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь - не устанавливается.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в том числе:

для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений, объектов, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания – 0 м; для хозяйственных построек- 1 м.; для объектов похоронного назначения (кладбищ)- 6 м; для других объектов капитального строительства- 3 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 12 м.       Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-технического обеспечения 100%; - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80%.

Статья 73. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов

культурного наследия.

1.	На объекты капитального строительства, которые  являются объектами культурного наследия (памятниками архитектуры, истории, археологии, монументального искусства, стоящими на государственной охране), расположенные в зоне охраняемых территорий историко-культурных археологических и природных комплексов (ОР) и  определенные на карте зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты (Приложение 3.) распространяются ограничения.

2.	Указанные в части 1 настоящей статьи ограничения  определяются в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия, Областным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области» от 5 января 2004 года N 226-ОЗ, принятым Постановлением Новгородской областной Думы от 17.12.2003 N 589-III ОД,  и применяются к:

а) зонам охраны объектов культурного наследия– земельным участкам или их частям, на которых расположены объекты недвижимости, включенные в реестр объектов культурного наследия;

б) территориям, граничащим с зонами охраны объектов культурного наследия – земельным участкам, на которых располагаются объекты недвижимости, не являющиеся объектами культурного наследия.

3.	Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

- •        памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

- •      ансамбли, четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

- •          достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на примыкающих к ним территориях устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия, которые подразделяются на охранную зону объекта культурного наследия, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности (разделена на две подзоны – строгого регулирования и умеренного регулирования) и зону охраняемого природного ландшафта (далее - зоны охраны).

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, настоящими Правилами, до разработки проекта границ зон охраны таких объектов, на карте зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты (приложение 2) выделена зона охраняемых территорий историко-культурных археологических и природных комплексов (ОР).

В границах зоны охраняемых территорий историко-культурных археологических и природных комплексов (ОР) устанавливается особый режим использования земель. Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам  содержатся в Положении о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. № 315.

Статья 74. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования территории.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте санитарно-защитных, водоохранных и иных зон  с особыми условиями использования территории (Приложение 2.), определяется:

•      градостроительными регламентами, определенными в главе 9 настоящих Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного зонирования Яжелбицкого сельского поселения, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

•   ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми  актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, линейных и других  объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения  и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитных зонах возникают дополнительные требования и ограничения, осуществляется мониторинг и анализ негативного воздействия и качества окружающей среды.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки ее границ. Проектирование, строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов в условиях действия ограничений санитарно-защитной зоны допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии таких объектов санитарным нормам и правилам и техническим регламентам.

Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

•           объекты для проживания людей,

•           коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,

•          предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,

•          склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха,

•        предприятия пищевых отраслей промышленности,

•        оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

•        комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения

питьевой  воды,

•        спортивные сооружения,

•        парки,

•        образовательные и детские учреждения,

•       лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Виды объектов, разрешенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- •      нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- •       здания управления, конструкторские бюро, здания административного назна-чения, научно-исследовательские лаборатории;

- •       гаражи, пожарные депо, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- •       электроподстанции, объекты и сети инженерно-технической инфра-структуры;

- •       сооружения водоснабжения и канализации;

- •       автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей.

- •  сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- •    предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете.

В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, объектов по производству и складированию лекарственных средств и веществ допускается размещение новых профильных, однотипных объектов.

Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны выделяются в целях:

•      предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод,

•      предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  и истощения водных объектов,

•        сохранения  среды  обитания объектов  водного, животного и растительного  мира.

Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:

•           виды запрещенного использования,

•          условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда, уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных частью 1, статьёй 4 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

•           использование сточных вод для удобрения почв,

•          размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

•    осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями        растений,

•        движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются:

- •          распашка земель и применение удобрений;

- •          складирование строительных материалов;

- •          выпас и устройство летних лагерей скота;

- •          размещение дачных и садово-огородных участков под индивидуальное

- •          жилищное строительство;

- •   движение автомобилей и трактороов, кроме автомобилей специального назначения.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

При условии дополнительных согласований возможно размещение:

- •         малых архитектурных форм и элементов благоустройства;

- •         объектов  водоснабжения, водозаборных  сооружений (при  наличии лицинзии на водопользование).

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

•          до десяти километров - в размере пятидесяти метров,

•          от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров,

•          от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

## Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения.

Целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, от загрязнения. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Мероприятия на территории зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения определены в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Охранными зонами водозаборных и иных технических сооружений определяются следующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и виды действий в пределах таких зон, а также в пределах охранных зон водозаборных, иных технических сооружений:

•           проведение авиационно-химических работ,

•          применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками,

•          размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазоч-ных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод,

•            складирование навоза и мусора,

•           заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов,

•            размещение стоянок транспортных средств,

•            проведение рубок лесных насаждений.

Статья 75. Предельные параметры земельных участков и объектов

капитального строительства.

Градостроительный регламент по параметрам застройки содержит:

- •       процент застройки участков - отношение площади поверхности участка,

- занятой строениями, ко всей площади земельного участка;

- •   процент использования земельных участков - отношение суммарной полезной/рабочей площади пола всех строений, существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно, ко всей площади земельного участка;

- •       плотность жилого фонда - отношение суммарной площади жилого фонда к площади микрорайона (квартала) - тыс.кв.м. / га;

- •         минимальные отступы построек от границ земельных участков (отступ линии застройки от красной линии);

- •    баланс по доле застроенных, озелененных, занятых твердым покрытием территорий;

- •           иные показатели по параметрам застройки: радиусы обслуживания

- учреждениями и предприятиями обслуживания населения;

- •   требования и параметры застройки в зонах коллективных садов и садовоогородных участков;

- •    требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории и минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок осуществляется (принимается) в соответствии со следующими нормами:

Таблица 1

| Назначение площадок | Удельные параметры площадок, кв.м./чел. | Расстояние от окон жилых и общественных зданий, не менее, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей и выгула Собак | 0,3 | 20 - 40 |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 | см. ниже |

# Параметры жилой застройки Яжелбицкого сельского поселении.

# Параметры малоэтажной жилой застройки коттеджного типа.

## Таблица 2

| Этажность зданий | Процент застройки (%) | Коэффициент использования территорий | Плотность жилого фонда (тыс. кв.м./га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 26-39 | 0,4-0,5 | 3,6-4,8 |
| 3 | 23-36 | 0,4-0,7 | 4,4-6,1 |

Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 3 метра.

Максимальная высота жилого дома -  3 этажа, включая мансардный этаж.

Доля площади может быть принята для осуществления:

- •          основных функций - 61-69 %;

- •          вспомогательных функций - 13-19 %;

- •          прочих функций - 17-20 %.

Состав и площади хозяйственных построек и построек для индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с градостроительным планом земельного участка.

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 3.

#### Таблица 3

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома:

- •         одиночные или двойные - не менее 15 метров;

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установленных органами местного самоуправления Яжелбицкого сельского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

Расстояния:

- •       от площадок с контейнерами для отходов,  до границ участков жилых домов, детских  учреждений не менее 50 метров;

- •       от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров;

- •        от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров;

- •         от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров.

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м.

На территории малоэтажной застройки запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Параметры блокированной жилой застройки с приквартирными

земельными участками:

#### Таблица 4

| Размер приквартирного земельного участка (кв.м.) | Площадь жилого дома (кв.м. общей площади) | Предельно допустимые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент застройки (%) | Коэффициент использования территории |
| 300 | 240 | 40 | 0,8 |
| 200 | 160 | 40 | 0,8 |
| 100 | 100 | 50 | 1,0 |

Дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 3 метра.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Высота зданий:

- •        количество надземных этажей - до трех с возможным использованием (дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты здания,

- •        высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 11,6 м; до конька скатной кровли - не более 16 м.

- •         высота заборов между смежными земельными участками должна быть не выше 1,8 метра, установка сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями.

## Таблица 5

| Размер земельного участка (кв.м.) | Площадь жилого дома (кв.м. общей площади) | Предельно допустимые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Процент застройки (%) | Коэффициент использования территории |
| 1000 | 400 | 20 | 0,5 |
| 800 | 360 | 20 | 0,5 |
| 600 | 320 | 30 | 0,6 |
| 400 | 250 | 35 | 0,67 |

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа автостоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 метров от границ участка домовладения.

# Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны.

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельского поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

## Таблица 6

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения | 800 |
| Отделения связи и филиалы банков | 500 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

## Таблица 7

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Общегородской центр | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) Комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

## Таблица 8

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 4,7 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,2 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 0,8 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 9

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |  |
| Дошкольные образовательные учреждения и бщеобразовательные школы | 10 | По нормам инсоляции, освещенности и противопожарным нормам |  |  |
| Приемные пункты вторичного сырья | - | 20 |  | 50 |
| Пожарные депо | 10 | 50 |  | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 |  | 500 |

Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 квадратных метров.

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны.

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не допускается.

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 метров.

### Параметры застройки в зонах коллективных садов и садово-огородных участков.

Размещение садоводческих объединений граждан запрещается в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Расстояние от застройки до лесных массивов должно быть не менее 15 метров.

Ширина в красных линиях должна быть: для улиц – не менее 15 метров, для проездов – не менее 9 метров, ширина проезжей части улиц - не менее 7 метров, проездов – не менее 5,5 метров.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых 
участков не менее, чем на 4 метра.

На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного использования, хозяйственные постройки и сооружения, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, навес или гараж для автомобиля.

На садово-огородных участках, как правило, допускается возводить хозяйственные постройки и сооружения временного использования.

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее, чем на 3 метра., от красной линии проездов – не менее, чем на 3 метра, хозяйственные постройки от красной линии улиц и проездов должны отстоять на расстояние не менее 5 метров.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- •          от жилого строения (или дома) – 3 метра;

- •          от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра;

- •          от других построек – 1 метр;

- •          от стволов деревьев:

- •          высокорослых – 4 метра;

- •          среднерослых – 2 метра;

- •          от кустарника – 1 метр.

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- •     от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы – согласно таблице 3;

- •           до душа, бани (сауны) – 8 метров;

- •         от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод – 50 метров (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено).

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.

Требования к временному хранению индивидуальных транспортных средств и параметры земельных участков гаражей и открытых автостоянок.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать 
открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- •          в жилых районах – 25 %;

- •          в промышленных и коммунальных районах – 25 %;

- •          в общественно-деловых зонах – 5 %;

- •          в рекреационных зонах – 15 %;

Размер земельных участков гаражей и открытых автостоянок следует принимать в кв.м /машиноместа:

- •          для гаражей одноэтажных – 30;

- •          для наземных автостоянок – 25.

В общественно-деловых зонах площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует уменьшать до 22 кв.м., а при примыкании участков к проезжей части улиц и проездов – до 18 кв.м. на автомобиль.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, 
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха) сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |  |  |

Таблица 10

Параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части озеленения территорий земельных участков.

Озелененные территории (объекты градостроительного формирования) - представлены виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Яжелбицкого сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Оптимальные параметры общего баланса территории составляют:

Открытые пространства:

- •          зеленые насаждения  - 65–75 %;

- •          аллеи и дороги  - 10–15 %;

- •          площадки  - 8–12 %;

- •          сооружения  - 5-7 % ;

#### Зона рекреации:

- •          зеленые насаждения - 93–97 %;

- •          дорожная сеть  - 2–5 %;

- •          обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки  - 2 %.

Удельный вес озелененных территорий микрорайона (квартала) многоквартирной и малоэтажной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должен составлять не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала) или не менее 6 кв.м/чел.

Озеленение участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений принимается из расчета 50 % площади их территорий (для лечебных учреждений - не менее 60 %).

Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятий в производственно-коммунальных зонах, следует определять из расчета не менее 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15 % площади предприятия.

В зеленых зонах поселения и в санитарно-защитных зонах следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства.

Площадь питомников следует принимать из расчета 3 - 5 кв.м/чел. В зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 кв.м/чел.

Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта следует принимать по таблице 11:

| Здание, сооружение, объект | Расстояния (м) от здания, сооружения, объекта до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания, сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва или внутренняя грань подпорной стенки | 3,0 | 1,0 |

Таблица 11

Таблица 11(продолжение)

| Подземные сети: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - газопровод, канализация | 1,5 | - |
| - тепловая сеть | 2,0 | 1,0 |
| - водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| - силовой кабель и кабель связи | 2,0 | 0,7 |

##### Примечания:

1.	Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2.	Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.

3.	Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

# Параметры застройки в зонах рекреации.

1.	Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее 30 метров.

2.	Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков автостоянок на одно место:

- •          для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;

- •          автобусов - 40 квадратных метров;

- •          для велосипедов - 0,9 квадратных метров.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

3.	При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения.

4.	Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

# Параметры застройки коммунально-складской и производственной зон.

## Водоснабжение и канализация.

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в сутки), следует принимать по проекту, но не более:

- •          до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар;

- •          свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара;

- •          свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара;

- •          свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара;

- •          свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров.

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту ниже по течению водотока.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации принимать по таблице 12:

### Таблица 12

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/ сутки | Размеры земельных участков, не более, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

#### Таблица 13

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,2 | 0,2-5,0 | 5,0-50,0 | 50,0-280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

## Теплоснабжение.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки составляют:

#### Таблица 14

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков (га), котельных работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газо-мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| От 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| От 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| От 100 до 200 (от 116 до 233) | 3.7 | 3,0 |
| От 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Газоснабжение.

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:

- •       отдельно стоящими;

- •    пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и     общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- •   встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- •   на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

- •      вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 15, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП II-89.

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны быть не менее указанных в таблице 15.

Таблица 15

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных и трамвайных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 | опоры |

Примечания

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — от ограждения.

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

### Электроснабжение.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

#### Радиовещание и телевидение.

При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается охранная зона:

- •    при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны, радиус которой должен быть не менее 10 метров от любой ее точки; при установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 метра над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 метров независимо от типа антенны и направления излучения;

- •    при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт должны быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 метров от любой точки антенны независимо от типа антенны и направления излучения; при установке на крыше здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 метров над крышей.

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров.

Глава 11. основные территориИ общего пользования и земли, НА которыЕ не РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ градостроительные регламенты.

Статья 76. Карта зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты.

Карта зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 3).

На карте зон территорий общего пользования, на которые не распространяются градостроительные регламенты отражены:

•        зоны сельскохозяйственного назначения;

•        зоны общего пользования – парков, набережных, скверов, бульваров;

•  зоны рекреационных ландшафтных территорий и специальных зеленых насаждений общего пользования, предназначенные для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения;

•         зоны лесного фонда;

•         зоны водного фонда;

•          зоны специального назначения;

•     зоны  транспортных и  инженерных инфраструктур, ограниченная красными линиями.

Виды основных зон территорий общего пользования и земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются.

СХ.1  - Зона сельскохозяйственного назначения;

Р.2    - Зона рекреационных ландшафтных территорий;

ЛФ   - Зона лесного фонда;

ВФ   - Зона водного фонда;

СН   -  Зона специального назначения;

И     -  Зона инженерной инфраструктуры;

Т.1    -  Зона автомобильного транспорта;

Т.2    -  Зона железнодорожного транспорта;

ОР    -  Зона охраняемых территорий историко-культурных, археологических и

природных    комплексов.

Статья 77. Назначение основных территорий общего пользования и земель, на которые не распространяются градостроительные регламенты.

- На карте градостроительного зонирования территории Яжелбицкого сельского поселения или на отдельной карте, помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий, могут отображаться:

А. Территории, земельные участки, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, в том числе территории общего пользования.

Б. Особо охраняемые природные территории, земельные участки, расположенные в границах особых экономических зон, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов.

- Обозначение, установление, изменение границ и использование указанных территорий осуществляется в порядке, определенном федеральным законодательством, настоящими Правилами. В случае, когда в установленном порядке на основании проекта планировки (установления, изменения красных линий) изменяются границы территорий общего пользования и из их состава образуются иные территории, применительно к которым  устанавливаются градостроительные регламенты. использование таких территорий осуществляется в соответствии с установленными градостроительными регламентами в главе 10 настоящих Правил.

СХ.1 – Зона сельскохозяйственного назначения

Назначение территорий:

•  территория, находящиеся за чертой населенного пункта и предназначенная  для нужд сельского хозяйства. К таким землям относятся земли, обладающие плодородным слоем - почвой, необходимым для производства сельскохозяйственной продукции.

Р.2 – Зона рекреационных ландшафтных территорий.

Назначение территории:

• территория выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

ЛФ - Зона лесного фонда

Назначение территорий:

На землях лесного фонда могут осуществляться различные виды лесопользования: заготовка древесины, коры, бересты, новогодних елок, живицы; сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор камыша, опавших листьев; проведение научно-исследовательских работ, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных мероприятий.

Особенности и виды использования участков лесного фонда при осуществлении определенных (одного или нескольких) видов лесопользования устанавливаются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами России, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

ВФ - Зона водного фонда

Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, бытовых, оздоровительных и других потребностей населения, а также для водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбо-хозяйственных, энергетических, транспортных и иных государственных или муниципальных нужд при соблюдении установленных требований.

Использование водных объектов может осуществляться с изъятием (забор воды) либо без изъятия (сброс, использование в качестве водных путей и др.) водных ресурсов. Водные объекты или их части могут предоставляться в пользование для удовлетворения одной или нескольких целей, одному или нескольким водопользователям.

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах водного фонда (ВФ), устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) Водным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель водного фонда регулируется Водным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.

СН - Зона специального назначения

Назначение территорий:

• основным целевым назначением данной территории является специальное назначение их для целей, обусловленных располагаемым на этих землях объектом (объектами).

И – Зона инженерной инфраструктуры

Назначение территорий:

•   территория инженерной инфраструктуры  предназначена для размещения и функ-ционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, связи, газоснабжения, теплоснабжения, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Т – Зона транспортной инфраструктуры

Назначение территорий:

• территория транспортной инфраструктуры ограничена красными линиями и предназначена для размещения и функционирования сооружений автомобильного транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений.

ОР – Зона охраняемых территорий историко-культурных, археологических и  природных комплексов.

В соответствии с частью 4 и частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, особо охраняемых историко-культурных, археологических и природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Новгородской области и Валдайского муниципального района в соответствии с федеральными законами.

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зоне историко-культурного комплекса (ОР), устанавливается в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) органами охраны памятников в порядке, установленном законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры.

1. Карта историко-культурных объектов поселения (культурные слои, городища, селища, сопки, курганы, жальники, остатки построек)* (далее – карта историко-архитектурных объектов поселения) является неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение 4).

2. На карте историко-культурных  объектов поселения отражены:

1) Городища, жальники, курганы, селища, сопки,  захоронения,

архитектурно-археологические памятники XII-XVII вв.;

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

## Статья 78. Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки Яжелбицкого сельского  поселения.

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательства Российской Федерации и законодательства Новгородской области.

## Статья 79. Вступление в силу Правил землепользования и застройки Яжелбицкого сельского поселения.

1.	Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.

2.	Сведения о градостроительных регламентах и о территориальных зонах после их утверждения подлежат внесению в Государственный кадастр недвижимости.

